|  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ
к классам товарных складов

1. Общие положения

1. Настоящие Требования определяют технические параметры (полезная площадь, развитость инфраструктуры, включая инженерные коммуникации, тип напольного покрытия и другие параметры) товарных складов в зависимости от их класса (А, В, С, D).

2. Товарный склад, при подаче документов в уполномоченный государственный орган в сфере сельского хозяйства для регистрации в Едином государственном реестре товарных складов, обязан самостоятельно провести свою оценку, указав свой класс, основываясь на настоящих Требованиях.

2. Товарный склад класса "А"

3. Товарный склад класса "А" должен соответствовать следующим требованиям:

1) размер собственного капитала товарного склада класса "А " должен составлять не менее 1000000 (один миллион) сомов;

2) наличие одноэтажного складского здания, предпочтительно прямоугольной формы, построенного с учетом требований по энергоэффективности и энергосбережению;

3) в помещениях товарного склада должен быть ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, способный выдержать не менее 5 тонн на 1 м2. Высота фундамента от уровня земли должна составлять не менее 1,2 метра;

4) высота потолков должна быть от 10 до 13 метров;

5) наличие регулируемого температурного режима;

6) наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения;

7) наличие системы вентиляции;

8) наличие системы охраны территории товарного склада или системы охранной сигнализации, или видеонаблюдения;

9) наличие телекоммуникаций (интернет, телефонная/мобильная связь) в офисных помещениях при складе;

10) наличие автономной электроподстанции и теплового узла;

11) наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа, с погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты, не менее одних ворот докового типа на 500 м2 здания;

12) наличие площадки для отстоя большегрузных и парковки легковых автомобилей;

13) наличие площадки для маневрирования большегрузных автомобилей;

14) наличие оборудования для возобновляемых источников энергии;

15) наличие офисных помещений при складе;

16) наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные помещения, раздевалки для персонала);

17) наличие системы учета и контроля доступа сотрудников на территорию товарного склада;

18) наличие огороженной и круглосуточно охраняемой, освещенной благоустроенной территории;

19) расположение товарного склада вблизи автомобильной дороги или железнодорожной ветви;

20) наличие персонала с соответствующей квалификацией и необходимым опытом работы.

3. Товарный склад класса "В"

4. Товарный склад класса "В" должен соответствовать следующим требованиям:

1) вновь построенное или реконструированное одноэтажное или двухэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы;

2) размер собственного капитала составляет не менее 500000 (пятьсот тысяч) сомов;

3) в случае если складское здание является двухэтажным строением, необходимо наличие грузовых лифтов (подъемников), грузоподъемностью не менее трех тонн, в количестве не менее 1 (одного) грузового лифта на 2000 м2 здания;

4) высота потолков - от 6 метров;

5) асфальтный или бетонный пол. Высота фундамента от земли - не менее 1 метра;

6) наличие системы отопления;

7) наличие пожарной сигнализации и системы пожаротушения;

8) наличие пандуса для разгрузки автотранспорта;

9) наличие площадки для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей;

10) наличие охраны или охранной сигнализации, а также системы видеонаблюдения;

11) наличие телекоммуникаций (интернет, телефонная/мобильная связь);

12) наличие вспомогательных помещений при складе.

4. Товарный склад класса "С"

8. Товарный склад класса "С" должен соответствовать следующим требованиям:

1) наличие складского помещения в виде капитального производственного помещения или утепленного ангара;

2) высота потолков - от 4 метров;

3) в складском помещении пол должен быть в виде асфальта или бетонной плитки, или бетона;

4) размер собственного капитала товарного склада класса "С" составляет не менее 300000 (триста тысяч) сомов.

5. Товарный склад класса "D"

9. Товарный склад класса "D" должен соответствовать следующим требованиям:

1) наличие складского помещения в виде подвального помещения или неотапливаемого производственного помещения, или ангара;

2) размер собственного капитала товарного склада класса "D" составляет не менее 100000 (сто тысяч) сомов.